MODELLO 127.3: degrassatore  +  fossa imhoff  + fitodepurazione a flusso sommerso verticale

| Dati di progetto | Note per la compilazione |
| --- | --- |
| A.E. = | Per il calcolo ci si riferisca alle linee guida ARPA. Qualora si intenda utilizzare un’ altra modalità di calcolo si illustri con relazione a parte. Si ricorda che 1 A.E.= 60 mg/l di BOD5 |
| Dotazione idrica lt/abitante/g = | Valori consigliati: 200 l/Ab/g per utenze domestiche |

| Degrassatore : per scarichi di cucine domestiche |  |
| --- | --- |
| (Tr) Tempo di residenza idraulico (min) | Valori consigliati: 15 minuti sulla portata media |
| (Q) Portata di punta (litri/sec) = | Dati orientativi: bidè 00,5 l/s, lavabo 0,75 l/sec, acquaio 0,75 l/sec, doccia 0,5 l/sec, vasca da bagno 1,5 l/sec, lavastoviglie 1,5 l/sec |
| (V) Volume totale (litri) = | Dati orientativi: 5 A.E = 250 lt; 7 A.E = 350 lt; 10 A.E. = 550 lt; 15 A.E. = 1000 lt; 20/30 A.E. = 1700 lt; 30/45 A.E. = 2500 lt. |

| Sedimentazione primaria (fossa Imhoff) |  |
| --- | --- |
| Totale (litri) = |  |

| Fitodepurazione a flusso sommerso verticale |  |
| --- | --- |
| Tempo di permanenza (die) = |  |
| Portata (mc/die/Ab) |  |
| Carico organico massimo (KgBOD/mq*die) = |  |
| Carico idraulico superficiale (mm/d) |  |
| Profondità (m) = |  |
| Superficie (mq/AE) = |  |

DISEGNO IMPIANTO (allegare)

MANUTENZIONE E CONTROLLO (riportare le istruzioni del fornitore)