Allegato 3
Criteri per la determinazione del test di cessione
Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2. Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti. Solo dopo tale fase si potrà procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2. I risultati delle determinazioni analitiche devono essere confrontati con i valori limite della seguente tabella:

Tabella

| Parametri | Unità di misura | Concentrazioni limite |
| --- | --- | --- |
| Nitrati | Mg/l NO3 | 50 |
| Fluoruri | Mg/l F | 1,5 |
| Solfati | Mg/l SO4 | 250 |
| Cloruri | Mg/1 Cl | 100 |
| Cianuri | microngrammi/l Cn | 50 |
| Bario | Mg/l Ba | 1 |
| Rame | Mg/l Cu | 0.05 |
| Zinco | Mg/l Zn ¦ | 3 |
| Berillio | microngrammi/l Be | 10 |
| Cobalto | microngrammi/l Co | 250 |
| Nichel | microngrammi/l Ni | 10 |
| Vanadio | microngrammi/l V | 250 |
| Arsenico | microngrammi/l As | 50 |
| Cadmio | microngrammi/l Cd | 5 |
| Cromo totale | microngrammi/l Cr | 50 |
| Piombo | microngrammi/l Pb | 50 |
| Selenio | microngrammi/l Se | 10 |
| Mercurio | microngrammi/l Hg | 1 |
| Amianto | Mg/l | 30 |
| COD | Mg/l | 30 |
| PH |  | 5,5 < > 12,0 |

In sede di approvazione del progetto di cui all'articolo 5 del presente decreto, vengono stabiliti i parametri significativi e rappresentativi del rifiuto che devono essere determinati in relazione alle particolari caratteristiche del sito o alla natura del rifiuto.